МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Лабораторная работа №1

«Минимизация булевых функций и построение комбинационных схем в Logisim»

по дисциплине

«Основы кибернетики и вычислительные модели»

Выполнил:

студент группы БВТ2604

Дегтярев Е. С.

Проверил:

Шишкин К. С.

Москва 2026 г.

Вариант №7

Цель работы:

-Научиться задавать булевы функции через таблицу истинности.

-Освоить построение СДНФ и СКНФ.

-Изучить метод минимизации булевых функций с помощью карт Карно.

-Реализовать полученные функции в виде схем в программе Logisim.

Выполнение

Шаг 1. Построение таблицы истинности

- На выходе F = 1, если на входах присутствует последовательность <01>.

- Количество входов: 4 (x3, x2, x1, x0, где x3 - старший бит).

- Количество выходов: 1 (F)

Таблица №1 - Таблица истинности функции F

| № | x3 | x2 | x1 | x0 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Шаг 2. Построение СДНФ

Для построения СДНФ выбираются все строки таблицы истинности(Таблица №1), в которых F=1. Это строки №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13.

- FСДНФ = x̄3x̄2x̄1x0V x̄3x̄2x1x̄0 V x̄3x̄2x1x0 V x̄3x2x̄1x̄0 V x̄3x2x̄1x0 V x̄3x2x1x̄0 V x̄3x2x1x0 V х3x̄2x̄1x0 V х3x̄2x1x̄0 V х3x̄2x1x0 V х3x2x̄1x0

Шаг 3. Минимизация функции

Для минимизации функции F нужно построить карту Карно из четырёх переменных. По столбцам расположим значения x1 и x0, а по строкам значения x3 и x2 (в порядке кода Грея: 00, 01, 11, 10).

Таблица №2 - Карта Карно функции F

| x3x2\x1x0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0(0) | 1(1) | 1(3) | 1(2) |
| 01 | 1(4) | 1(5) | 1(7) | 1(6) |
| 11 | 0(12) | 1(13) | 0(15) | 0(14) |
| 10 | 0(8) | 1(9) | 1(11) | 1(10) |

В карте Карно были выделены три группы по четыре единицы. Первая группа соответствует комбинации x̄3x2, вторая - x̄2x1, третья - F = x̄3x2V x̄2x1 V x̄1x0 – Полученное выражение является минимизированной формой исходной булевой функции.

Шаг 4. Реализация в Logisim

На основе полученного выражения FСДНФ была построена комбинационная схема в программе Logisim. В качестве входов используются символы x3, x2, x1, x0, выход схемы обозначен символом F. Работоспособность схемы была проверена для всех комбинаций из Таблицы истинности (Таблица №1) при помощи датчиков и тестов. Полученные значения при выходе соответствуют Таблице истинности (Таблица №1).

Рисунок № 1- Реализация функции в Logisim

В результате проверки зафиксировано, что схема корректно формирует значение F = 1, если во входной последовательности присутствует последовательность <01>, и F = 0, если последовательность <01> отсутствует. Полученные результаты соответствуют таблице истинности.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы была построена таблица истинности булевой функции F по варианту №7. На основании таблицы истинности была составлена совершенная дизъюнктивная нормальная форма функции. Для минимизации функции была построена карта Карно, с помощью которой были выделены группы единиц и получено минимизированное логическое выражение. На основании полученного выражения была создана комбинационная схема в программе Logisim. Работа схемы была проверена для различных комбинаций входных переменных. Результаты моделирования соответствуют исходной таблице истинности: на выходе F устанавливается значение 1, если во входной последовательности присутствует последовательность <01>, и значение 0 в противном случае.